附件5：

2022年全国职业院校技能大赛中职组

工程测量赛项评分标准

一、理论知识考试

1.理论知识竞赛试题由赛项执委会从2022年全国职业院校技能大赛中职组工程测量赛项理论考试题库中抽取。

2.理论知识考试采用机考（闭卷）方式进行，考试时间100分钟。由计算机评分并统计分数。

3.试题类型为单项选择题（120题，每题0.5分）和多项选择题（40题，每题1分），其中，多选题需全部答案正确方可得分。满分100分。

二、四等水准测量

四等水准测量评分标准

（仪器操作部分）

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 水准仪摔倒落地，一次扣10分 |  |  |
| 每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分 |  |  |
| 阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分 |  |  |
| 记录转抄或使用橡皮，一次扣5分 |  |  |
| 测站重测不变换仪器高，一次扣2分 |  |  |
| 未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分 |  |  |
| 圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分 |  |  |
| 不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分 |  |  |
| 迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分 |  |  |
| 记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分 |  |  |
| 测段非偶数站或返工不从固定点到固定点，每一测段扣20分 |  |  |

说明：操作规范性共20分，扣完为止。

四等水准测量评分标准

（记录计算、成果精度、用时部分）

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分 |  |  |
| 任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分 |  |  |
| 基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分 |  |  |
| “K+黑-红”全部为“0”扣20分，仅1-2处不全部为“0”扣10分；视距上下丝读数全部为“0”或“5”扣20分，仅1-2处不全部为“0”或“5”扣10分 |  |  |
| 转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致、“空站”、“跳站记录”等一处扣5分 |  |  |
| 手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；高差“±”未填、中丝读数及“后-前”加“多余”小数点一处扣2分 |  |  |
| 每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分；一处划改扣0.5分（含视距累积差计算错误，仅错误处和最后标明正确值，不必每站划改，备注说明） |  |  |
| 伪造数据，取消赛项成绩 |  |  |
| 说明：记录规范性共20分，扣完为止 记录部分扣分合计 |  |  |
| 水准路线闭合差计算错误或≥20fβ=β测−360°= mm，扣45分；闭合差±15mm～限差值 扣10分；闭合差≤±14mm不扣分 |  |  |
| 待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分（毫米错误的，一点扣2分） |  |  |
| 待测点高程值差＞±20mm，一点扣20分；待测点高程值差±15mm～±20mm一点扣5分，≤14mm不扣分 |  |  |
| 计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；划改一处扣0.5分 |  |  |
| 说明：成果精度共45分，扣完为止 成果精度扣分合计 |  |  |
| 完成时间≤45分钟不扣分；在45～60分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过60分钟，该四等水准测量项比赛成绩零分 |  |  |
| 说明：时间共15分，扣完为止 时间扣分合计 |  |  |

三、一级导线测量及单点放样

一级导线测量及单点放样评分标准

（仪器操作部分）

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 全站仪及棱镜摔倒落地，一次扣10分 |  |  |
| 阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分 |  |  |
| 记录转抄或使用橡皮，一次扣5分 |  |  |
| 测站重测不变换仪度盘或不重新照准，一次扣2分 |  |  |
| 每半测回观测中，盘左照准目标前先顺时针旋转一周或以上，盘右照准目标前先逆时针旋转一周或以上，违反一次扣1分 |  |  |
| 每测站起始观测从盘左开始或照准目标顺序按规定进行，违反一次扣2分 |  |  |
| 迁站时仪器未装箱，一次扣3分 |  |  |
| 对中误差大于2mm，一次扣2分 |  |  |
| 水准管气泡整平偏差大于1格，一次扣2分 |  |  |
| 仪器2米内无人看管或结束未装箱归位，一次扣1分 |  |  |
| 脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）1次扣2分 |  |  |
| 换站时不顾安全的狂跑或穿越草地，一次扣2分 |  |  |
| 记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象等一次扣1分 |  |  |
| 上下半测回、两测回较差或测距差等不超限为了不扣分而重新观测的，一次扣2分 |  |  |
| 说明：操作规范性共20分，扣完为止。 |  |  |

导线测量及放样评分标准

（记录计算、成果精度、用时部分）

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 每个测站应按规定编号进行观测和记录、“空站”、“跳站记录”等一处扣5分 |  |  |
| 各半测回观测中，盘左、盘右读数相应的秒值全部相同，扣20分；仅1-2处不相同扣10分 |  |  |
| 转抄成果或厘米、毫米及秒改动或涂改、就字改字或连环涂改或用橡皮擦、刀刮或观测与计算数据不一致等，一处扣5分 |  |  |
| 手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”未填写，一处扣1分；坐标增量 “±”未填写，一处扣2分；一处划改扣0.5分 |  |  |
| 每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分 |  |  |
| 伪造数据，取消赛项成绩 |  |  |
| 说明：记录规范性共20分，扣完为止 记录部分扣分合计 |  |  |
| 水平角：上下半测回、两测回较差≥12″或测距3次读数差≥5mm，一次扣20分；上下半测回、两测回较差<12″不扣分 |  |  |
| 方位角闭合差计算错误或≥20″扣45分；方位角闭合差15″～19″扣5分；≤14″不扣分 |  |  |
| 相对闭合差：≥1／15000扣40分；1／15000～1／24999扣5分；≤1/25000不扣分 |  |  |
| 待测点、放样点坐标平差计算错误或超限（±20mm）一点扣20分（计算毫米错误的，一点扣2分） |  |  |
| 待测点、放样点坐标值±15mm～±20mm，一点扣5分；≤14mm不扣分 |  |  |
| 计算表作废一张扣2分，其他不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；一处划改扣0.5分 |  |  |
| 说明：成果精度共45分，扣完为止 成果精度扣分合计 |  |  |
| 完成时间≤55分钟不扣分；在55～70分钟完成的，每1分钟时段扣1分；完成时间超过70分钟，该导线测量项比赛成绩零分 |  |  |
| 说明：时间共15分，扣完为止 时间扣分合计 |  |  |

四、标准值确定

1.理论知识考试答案以题库为准，其他资料均不做参考。

2.四等水准测量的高程标准值，由赛项组委会使用高精度水准仪确定参考值，所有参赛队的值与该参考值比对，在高程误差（±2cm）范围内的参赛队取平均值，将该平均值作为高程标准值。

3.一级导线测量及单点放样的坐标标准值，由赛项组委会使用高精度全站仪确定参考值，所有参赛队的值与该参考值比对，在坐标误差（±2cm）范围内的参赛队取平均值，将该平均值作为坐标标准值。