2022年全国职业院校技能大赛

中职组

液压与气动系统装调与维护赛项

任

务

书

(样题-I卷 模块1)

中国·北京

场次：             赛位号：           开始时间：          结束时间：

参赛选手须知

1.本模块任务书共25页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判举手示意，并进行任务书的更换。

2.各参赛队应在7小时内完成本模块任务书规定内容，比赛时间到，比赛结束，选手按操作规范，整理好工作现场离开比赛场地，不得延误。

3.比赛结束，选手应及时上交任务书，不得将其擅自带离比赛场地，否则按弃权处理。

4.选手提交的试卷用赛位号标识，“选手确认”部分填写所在的“赛位号”，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则视成绩无效。

5.参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

6．在竞赛过程中，备注项中有“”标记的，表示选手已完成该项目内容，示意裁判，在裁判的监督下测量出数值并记录测试结果，该数值只有一次测量机会，一经确定不得修改；测试结果不合格也不得修改，并作为该项目的评分依据。

7．系统开始运行时必须得到裁判的允许后，才能通电运行；若装配不完整，则不允许试运行。

8．在测量过程中，如裁判发现选手测量方法或选用工具不合理、不正确，可判定该项目未完成并不得分。

9．所有项目的监督检测时间都纳入竞赛时间，不另行增加时间。

10．未经裁判签名核实的数据都是无效数值，该项目不得分。

11. 程序必须签字确认后，才允许验证任务功能，程序一经确认不得修改。

注意：严禁在泵站运行时，手伸进传输线内调试设备！

竞赛基本要求

1.正确使用工具，操作安全规范。

2.液压和气动元件安装正确无误、系统管路连接牢固、布局美观，电路连接正确、可靠，符合行业相关标准。

3.爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费。

4.保持工作台及附近区域干净整洁。

5.竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员举手示意，不得扰乱赛场秩序。

6.遵守赛场纪律，尊重考评人员、技术支持人员，服从安排。

任务描述：

本模块通过常用液压气动元件搭建、控制程序编写与人际界面的设计，用于模拟一个完整的工业生产过程，包括上料、物料传输、物料加工、物料堆垛等典型工艺过程，通过液压执行元件的有序动作，观测设计结果。其中上料单元可以采用液动或气动元件实现，物料传输采用液压马达作为动力源，物料加工采用三个液压缸，分别模拟轧制加工、冲压加工，物料堆垛系统采用气动元件实现，堆垛机驱动动力可以采用液压动力或者电机动力（伺服电机或步进电机）。通过程序的编写模拟生产过程的真实情况，包括监控界面、操作模式（手动、自动、单周期等）、报警模式等。

任务一、液压与气动系统回路安装与调试（40分）

（一）工业双泵液压泵站安装与调试

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，按任务书的要求，完成泵站的安装及工作压力调试。

1.变量叶片泵的安装与调试

要求1：按照图1要求，选择对应的液压元件，完成变量叶片泵系统的安装与调试。

要求2：将限压式变量叶片泵限压压力调定为4.6MPa，在表1中记录压力值，并举手示意报请裁判验证并签字确认。

要求3：调试出变量叶片泵系统的输出压力为4.2MPa，在表1中记录压力值，并举手示意报请裁判验证并签字确认。

图1 变量叶片泵系统调压回路

表1 变量叶片泵的输出压力确认表

| 序号 | 泵 源 | 功能要求 | P2（MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变量叶片泵 | 限压压力 |  |  |  |  |
| 2 | 变量叶片泵 | 系统压力 |  |  |  |  |

2.定量柱塞泵的安装与调试

要求1：按照图2要求，选择对应的液压元件，完成定量柱塞泵系统的安装与调试。

要求2：定量柱塞泵系统采用溢流阀并联控制方式，通过电磁换向阀进行一、二级压力切换，系统回油采用冷却器冷却，根据现场液压泵站配置，将图2补充完整并进行管路搭接。

要求3：定量柱塞泵初次使用前，根据该泵使用要求，举手示意向裁判报请合理做法。

要求4：调试出定量柱塞泵输出一级压力为5.5MPa，二级压力为4.0MPa，在表2中记录压力表压力值，并举手示意报请裁判签字确认。

图2 定量柱塞泵系统调压回路

表2 定量柱塞泵的输出压力确认表

| 序号 | 泵源 | 功能要求 | P2（MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量柱塞泵 | 一级压力 |  |  |  |  |
| 2 |  | 二级压力 |  |  |  |  |

（二）液压系统回路搭建与调试

根据赛场所提供设备，选手按任务书各液压系统回路的要求，选择适当的液压阀，组建任务书要求的板式回路或叠加回路，完成液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

图3 全自动轧钢冲压模拟装置液压回路图

1.物料传输单元

本单元采用液压马达通过机械装置，带动传输系统运行，实现物料的传输。

选用叶片泵油路系统供油，物料传输单元油路系统在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

要求1：采用电磁比例换向阀控制液压马达转动方向及转速。

要求2：液压油经变量叶片泵系统供油给比例阀前需进一步清洁。

要求3：选用现场提供的叠加式液压元件及比例液压元件，将物料传输单元液压回路在图3中补充完整，并完成物料传输单元油路系统安装与调试。

要求4：采用PLC中的PID功能控制比例换向阀实现对液压马达的调速，采用2个按钮开关分别控制液压马达转动和液压马达停止动作。

要求5：设计组态界面，界面带有P、I、D三个参数的设置窗口并通过参数值修改对液压马达进行速度调节。

要求6：设计组态界面，界面带有液压马达实时转速显示窗口，并带有液压马达转速设定窗口，由现场裁判给出液压马达转速（30r/min~50r/min任意给定），误差±3r/min。

要求7：物料传输单元按功能要求调试完毕后，将调试结果填写至表3，并举手示意报请裁判签字确认。

表3 物料传输单元功能确认表

| 序号 | 任务 | 功能实现记录 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回路使用比例调速阀控制液压马达转速 |  |  |  |  |
| 2 | 按钮控制液压马达启停 |  |  |  |  |
| 3 | 液压马达转速PID控制功能 |  |  |  |  |
| 4 | 液压马达转速给定功能 |  |  |  |  |
| 5 | 液压马达稳定转速在 给定转速±3r/min以内 |  |  |  |  |

2.双缸轧制单元

本单元采用液压双缸带动轧辊，实现物料的滚轧。

选用柱塞泵油路系统供油，双缸轧制单元油路系统在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

要求1：换向阀采用三位四通电磁换向阀，换向阀在中位时，液压泵不卸荷，执行机构被锁紧。

要求2：液压双缸下行采用单向节流阀进油节流调速。

要求3：液压双缸上行采用进油调速，且液压双缸上行速度基本不受负载波动影响。

要求4：液压双缸下行（或上行）到底，液压缸无杆腔（或有杆腔）压力可调，且系统压力同步变化。

要求5：选用现场提供的叠加式液压元件，将双缸轧制单元液压回路在图3中补充完整，并完成双缸轧制单元油路系统安装与调试。

要求6：调试出液压双缸下行到底，液压双缸无杆腔压力值为4.6MPa，并在液压回路图3(b)中找出测压点并标注为P1，压力值填入表4，并举手示意报请裁判签字确认。

要求7：采用两个按钮及PLC控制液压缸动作启停，通过编程实现对液压缸的伸出、缩回控制，液压缸下行速度为30mm/s，误差±2mm/s，下行到位后延时5秒，以40mm/s速度上行,误差为±2mm/s，上行到位后停止。

注：速度确认后，二次调整速度调节阀，对应的液压缸伸出或缩回速度显示变化，该速度调节得分。

要求8：双缸轧制单元按功能要求调试完毕后，将调试结果填写至表4，并举手示意报请裁判签字确认。

表4 双缸轧制单元功能确认表

| 序号 | 任务 | 结果记录 （MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压双缸无杆腔压力 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务 | 功能实现记录 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 2 | 按钮控制液压缸 动作启停 |  |  |  |  |
| 3 | 液压缸下行到底 延时5s缩回功能 |  |  |  |  |
| 4 | 液压缸伸出稳定速度 30mm/s误差±2mm/s |  |  |  |  |
|  | 液压缸伸出二次速度调整，速度发生变化 |  |  |  |  |
| 5 | 液压缸缩回稳定速度 40mm/s误差±2mm/s |  |  |  |  |
|  | 液压缸缩回二次速度调整，速度发生变化 |  |  |  |  |

要求9：根据叠加阀在液压回路中的位置，在表5中填写出双缸轧制单元油路系统中叠加阀名称、叠加阀型号以及画出叠加阀职能符号。

表5 叠加阀在双缸轧制单元油路系统中的位置

| 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |  |  |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加阀型号 | 叠加阀职能符号 |

3.顶料单元

选用柱塞泵油路系统供油，顶料单元油路系统在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

要求1：换向阀采用二位四通电磁换向阀。

要求2：顶料缸仅上行到底，液压缸无杆腔压力可调，且不影响系统压力。

要求3：顶料单元液压缸上行到底后，压力继电器动作发讯。

要求4：选用现场提供的叠加式液压元件，将顶料单元液压回路在图3中补充完整，并完成顶料单元油路系统安装与调试。

要求5：已知顶料缸缸筒内径尺寸为30mm，活塞杆外径尺寸为20mm，调节相应的液压元件至顶料缸上行模拟最大举升力为2967N（忽略摩擦及自重，π取3.14），并在液压回路图3(c)中找出测压点并标注为P2，同时将液压元件调定的压力值（MPa）填入表6，并举手示意报请裁判签字确认。

要求6：调试出顶料单元液压缸上行到底后，调试出压力继电器动作压力为P3±0.5MPa，动作指示采用蜂鸣器指示，压力继电器动作结果填入表6，并举手示意报请裁判签字确认。

注：顶料缸上行到底，无杆腔压力达到P2±0.5MPa时，蜂鸣器鸣叫。

要求7：采用点动按钮及PLC控制顶料单元液压缸伸出及缩回。

要求8：设计组态界面，压力继电器动作时，设计闪烁指示灯指示。

要求9：采用自锁按钮断开压力继电器与PLC之间的线路连接，按下液压缸上行按钮，液压缸上行，5s后检测不到压力继电器动作信号，组态界面弹出文字“压力继电器故障”，按下自锁按钮开关，接通压力继电器与PLC之间连接线，文字“压力继电器故障”隐藏。

要求10：顶料单元按功能要求调试完毕后，将调试结果填写至表6，并举手示意报请裁判签字确认。

表6 顶料单元功能确认表

| 序号 | 任务 | 结果记录 （MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶料缸无杆腔压力 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务 | 功能实现记录 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 2 | 顶料缸上行到底，压力继电器动作，蜂鸣器鸣叫 |  |  |  |  |
| 3 | 点动按钮控制液压缸伸出、缩回 |  |  |  |  |
| 4 | 压力继电器动作，组态指示灯闪烁 |  |  |  |  |
| 5 | 文字“压力继电器故障”弹出与隐藏功能 |  |  |  |  |

要求11：根据叠加阀在液压回路中的位置，在表7 中填写出顶料单元油路系统中叠加阀名称、叠加阀型号以及画出叠加阀职能符号。

表7 叠加阀在顶料单元油路系统中的位置

| 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |  |  |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加阀型号 | 叠加阀职能符号 |

4.物料冲压单元

选用柱塞泵油路系统供油，物料冲压单元油路系统在满足如下要求时，进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

要求1：换向阀采用三位四通电磁换向阀，换向阀在中位时，执行机构浮动。

要求2：物料冲压单元油路系统断电时，液压缸能在任意位置可靠锁紧。

要求3：冲压缸下行采用单向节流阀回油节流调速。

要求4：冲压缸仅下行到底，液压缸无杆腔压力可调且不影响系统压力。

要求5：三位四通电磁换向阀电磁铁断电，液压锁保压时，冲压缸有杆腔具有负载冲击保护功能，且不影响冲压缸下行无级调速（要求4）。

要求6：冲压缸具有保压-泄压功能，保压/泄压功能由二位三通电磁换向阀控制液控单向阀X口进行切换。

要求7：选用现场提供的板式及插装式液压元件，将物料冲压单元液压回路在图3中补充完整，并完成物料冲压单元油路系统安装与调试。

要求8：调试出冲压缸下行到底，无杆腔压力值为3.8MPa，并在液压回路图3(d)中找出测压点并标注为P3，压力值填入表8，并举手示意报请裁判签字确认。

要求9：调试出冲压缸冲压上行到底，有杆腔过载保护压力值为4.2MPa，并在液压回路图3(d)中找出测压点并标注为P4，压力值填入表8，并举手示意报请裁判签字确认。

要求10：采用点动按钮及PLC控制液压缸伸出-断电保压-泄压-缩回，并将液压缸实时位置的变化处理为液压缸实时速度。

要求11：设计组态界面，带有液压缸实时速度显示窗口及实时速度曲线，通过调节相应的液压元件，调节液压缸伸出速度为35mm/s，误差为±2mm/s。

注：速度确认后，二次调整速度调节阀，对应的液压缸伸出速度显示变化，该速度调节得分。

要求12：物料冲压单元按功能要求调试完毕后，将调试结果填写至表8，并举手示意报请裁判签字确认。

表8 物料冲压单元功能确认表

| 序号 | 任务 | 结果记录 （MPa） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压缸无杆腔压力 |  |  |  |  |
| 2 | 冲压缸有杆腔压力 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务 | 功能实现记录 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 3 | 点动按钮控制液压缸 伸出-断电保压-泄压-缩回功能 |  |  |  |  |
| 4 | 冲压缸速度窗口 显示速度功能 |  |  |  |  |
| 5 | 冲压缸速度显示曲线 |  |  |  |  |
| 6 | 液压缸伸出稳定速度35mm/s 误差±2mm/s |  |  |  |  |
|  | 液压缸伸出二次速度调整，速度发生变化 |  |  |  |  |

要求13：已知油管内径尺寸为8mm，冲压缸缸筒内径尺寸为25mm，活塞杆外径尺寸为18mm，若冲压缸下行速度为35mm/s，则进油管液压油平均流速为       m/s（四舍五入，保留小数点后2位，π取3.14）。

（三）气动回路安装与调试

1.工作任务1

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，结合气动回路系统原理图（图4），选用合理的气动阀、气缸、气管及辅件，完成气动系统回路安装与调试。

图4 气动回路系统原理图

任务要求：

要求1：根据执行部件位置，合理利用赛场提供的元件，完成气动回路的安装与调试。

要求2：采用点动按钮及PLC控制无杆气缸左移、右移动作。

要求3：设计组态画面，画面显示无杆气缸右移时间和左移时间，要求无杆气缸右移时间为4s，左移时间为3s，时间误差均为±0.5s。

要求4：设计组态画面，画面显示无杆气缸实时动画，要求无杆气缸实时动画与实际气缸动作速度一致。

注：允许动画短时间滞后。

要求5：气动回路要求调试完毕后，将调试结果填写至表9，并举手示意报请裁判签字确认。

表9 气动回路安装及调试确认表

| 序号 | 调试任务 | 气缸动作是否正常 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶料气缸动作 |  |  |  |  |
| 2 | 推料气缸动作 |  |  |  |  |
| 3 | 挡料气缸动作 |  |  |  |  |
| 4 | 真空吸盘动作 |  |  |  |  |
| 5 | 双轴气缸动作 |  |  |  |  |
| 6 | 无杆气缸动作 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务 | 功能实现记录 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 7 | 点动按钮控制无杆气缸动作 |  |  |  |  |
| 8 | 无杆气缸实时动画 |  |  |  |  |
| 9 | 组态实时显示无杆气缸右移时间4s±0.5s |  |  |  |  |
| 10 | 组态实时显示无杆气缸左移时间3s±0.5s |  |  |  |  |

2.工作任务2

任务要求：继电器控制气动回路搭接与调试

在平台上搭接出一个采用继电器控制的双作用气缸往返动作回路。动作流程为：按下启动按钮→气缸慢速伸出→气缸伸出到位（无杆腔压力0.36MPa）→延时继电器延时（约3s）→延时继电器延时时间到→气缸快速排气缩回→气缸缩回到位，气控延时阀延时→气控延时时间到(约3s)→气缸再次伸出，动作依次往复循环。根据上述要求，搭接气动及电气控制回路，调试完成后，将调试结果填入表10，并举手示意报请裁判签字确认。

说明：允许使用工作任务1中的电磁换向阀。

表10气动回路设计功能确认表

| 序号 | 任务系统 | 结果记录/MPa | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气缸无杆腔压力 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务系统 | 动作结果 （填“是”或“否”） | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| 2 | 具有气缸往复 循环动作功能 |  |  |  |  |
| 3 | 具有慢速伸出功能 |  |  |  |  |
| 4 | 具有气缸伸出到底 时间继电器延时功能 |  |  |  |  |
| 5 | 具有快速排气缩回功能 |  |  |  |  |
| 6 | 具有气缸缩回到底 气控延时阀延时功能 |  |  |  |  |

任务二、电气控制回路连接与排故（10分）

选手根据赛场提供的设备，采用规范的安装及调试工艺，选取合适的导线和辅件，完成电气控制回路的连接，并完成各执行部件动作功能测试。

3台PLC选用控制屏模拟控制单元、挂箱（西门子或三菱）模块PLC和物料分拣仓储单元PLC。

工作任务1：

要求1：根据 I/O表，使用实验导线将液压电磁阀、气动电磁阀与相应控制单元的PLC输入、输出端及模拟量输入、输出端进行连接。

说明：未按照附件1（I/O分配表）接线，此项分数在程序运行验证中扣除。

要求2：实训导线、通信线的连接、插拔应符合操作规范。

要求3：挂箱面板同一接线柱最多插两层导线。

说明：任务一中继电器控制气动回路搭接与调试除外。

要求4：实训台与挂箱、阀与挂箱之间的连接导线，按不同功能分开进行捆扎，间距为80mm～100mm。

工作任务2：

要求1：根据 I/O表，完成3-4个传感器的安装、接线及调试，安装调试完成后，在表12中填写出安装调试的传感器位置名称，并将调试结果举手示意报请裁判签字确认。

要求2：在附件2上画出挂箱模块PLC接线图。

表12 传感器安装调试功能确认表

| 序号 | 传感器位置名称 | 调试结果是否正确 （填“是”或“否”） | 选手确认 (填赛位号) | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

任务三、控制系统PLC程序设计（10分）

根据现场所提供设备及工业气动元件、液压元件及赛场提供的任务书，编写 PLC控制程序，控制液压泵站、物料传输单元、双缸轧制单元、顶料单元、物料冲压单元、下料堆垛单元、物料分拣仓储单元。把设计好的程序保存到电脑的 “D: \液压与气动系统装调与维护\赛位号\任务三 PLC程序文件夹”下。

任务要求：

要求1：程序注释

编写程序时，相应的数字量输入、输出点及液压油温度、液压双缸位移、冲压缸位移、液压双缸速度、冲压缸速度、冲压缸无杆腔压力、液压马达转速变量加上中文注释。

要求2：控制系统

选用控制屏上模拟控制单元PLC、挂箱（西门子或三菱）模块和物料分拣仓储单元3台PLC组成，3台PLC须通过Modbus RTU网络通信（西门子）或N:N网络通信（三菱）进行数据交换。

要求3：模拟量信号采集及处理功能

- 双缸轧制单元液压双缸位移采集功能：实时监测液压双缸位置变化，并以十进制形式在地址D66（西门子VD66）中显示液压双缸伸出实时位置值,液压双缸伸出到底显示150mm,缩回到底显示0mm，误差±0.5mm。

- 双缸轧制单元液压双缸速度采集功能：实时监测液压双缸速度，并以十进制形式在地址D76（西门子VD76）中显示液压双缸实时速度值。

- 物料冲压单元液压缸位移采集功能：实时监测冲压缸位置变化，并以十进制形式在地址D86（西门子VD86）中显示冲压缸伸出实时位置值，冲压缸伸出到底显示150mm，缩回到底显示0mm，误差±0.5mm。

- 物料冲压单元液压缸速度采集功能：实时监测冲压缸速度，并以十进制形式在地址D96（西门子VD96）中显示冲压缸实时速度值。

- 物料冲压单元液压缸压力采集功能：实时监测冲压缸无杆腔压力，并以十进制形式在地址D106（西门子VD106）中显示实时压力值。与压力表示数偏差±0.2MPa。

- 温度采集功能：实时监测油箱的温度变化，并以十进制形式在地址D116（西门子VD116）中显示当前温度值，与温度表示数偏差±1℃。

说明：三菱系统为电流信号（4～20mA），西门子系统为电压信号（1～5V）。

要求4：液压马达转速采集功能

实时监测液压马达的转速变化，以十进制形式在地址D126（西门子VD126）中显示当前转速值。

要求5：泵站保护功能

油过滤器压差保护、液位低保护。当压差发讯信号断开或者液位低信号闭合时，液压泵顺序停机。

要求6：切换功能

通过切换01控制按钮模块上的旋钮开关SA1，可以选择“单步运行功能”、和“全自动运行功能”。

要求7：单步运行功能

- 按下按钮开关SB1顶料气缸伸出，再次按下按钮开关SB1，顶料气缸缩回。

- 按下按钮开关SB2推料气缸伸出，再次按下按钮开关SB2，推料气缸缩回。

- 按下按钮开关SB3挡料气缸伸出，再次按下按钮开关SB3，挡料气缸缩回。

- 按下按钮开关SB4双轴气缸伸出，再次按下按钮开关SB4，双轴气缸缩回。

- 按下按钮开关SB5无杆气缸右移，再次按下按钮开关SB5，无杆气缸左移。

要求8：全自动运行功能

- 暂停功能

全自动运行过程中，按下按钮开关SB4时，系统当前动作暂停，再次按下按钮开关SB4时，动作继续运行。

注：可通过暂停按钮暂停系统继续动作，来进行当前要求数据的验证。

- 停止功能

物料离开上料单元后，按下停止按钮SB1，则系统不会立即停止，继续完成当前物料的加工和堆垛后，停止上料，蜂鸣器以１Hz的频率提示（注：泵站与传送系统不停止）。按下启动按钮SB2后，蜂鸣器停止报警，继续上料运行。

- 复位功能

按下SB3按钮，系统进行复位。复位时根据各传感器是否处于初始状态，执行相应的复位动作，系统有15s的运行过程。完成后蜂鸣器以0.5Hz频率提示复位完成，3s后停止鸣叫。

- 故障报警功能

现场裁判任意指定选手断开双轴气缸或无杆气缸对应的PLC输出点，当程序运行检测到该点有输出时，延时2s，蜂鸣器报警。报警形式为每间隔2s，蜂鸣器分别以2Hz鸣叫2声（双轴气缸）、3声（无杆气缸），该线插上后，报警停止，继续当前动作。

说明：全自动运行中断开1个点，由裁判任意指定。

- 急停功能

全自动运行过程中，在真空吸盘吸取物料后，双轴气缸缩回时，按下01挂箱上的急停按钮QS模拟急停，液压马达、液压缸及气缸、步进电机均停止动作，真空吸盘继续保持吸取状态；急停按钮复位后，继续沿当前加工工序继续进行。

- 全自动运行功能

按下启动按钮SB2→叶片泵启动→延时2s→柱塞泵启动→延时2s→泵站控制阀得电→液压马达以35r/min正转→延时2s→液压双缸以25mm/s速度伸出至135mm（第2次140mm，第3次145mm）→顶料气缸伸出→延时2s→推料气缸推出物料→推料气缸到位后缩回（缩回到位，顶料气缸缩回）→冲压单元检测入料→挡料气缸伸出→冲压单元物料到位→液压双缸以30mm/s速度缩回→延时2s →顶料单元液压缸顶起物料→压力继电器发讯→冲压缸以30mm/s速度冲压→冲压缸冲压到底→换向阀断电保压5s→泄压2s→冲压缸缩回→冲压缸缩回到位，顶料缸缩回→液压马达速度切换为55r/min→挡料气缸缩回→下料单元物料检测到位→下料单元双轴气缸伸出→双轴气缸伸出到位→真空吸盘吸取物料→延时2s→双轴气缸缩回到位→无杆气缸右移，右移到位→步进电机由原点上升至第一块物料堆垛位置→真空吸盘关闭，完成第1块物料的堆垛，物料分拣仓储单元进行物料分拣入仓→步进电机退回→无杆气缸左移→无杆气缸左移到位→液压马达速度切换为35r/min→液压双缸伸出，继续循环顶料、出料、轧制、冲压及堆垛流程，完成剩余2块物料的加工和堆垛。3块物料堆垛完成后，液压马达停转→蜂鸣器以1Hz频率鸣叫→变量叶片泵停机→延时2s→泵站控制阀失电→延时2s柱塞泵停机、蜂鸣器停止鸣叫。

图5 物料分拣仓储要求

要求9：程序确认

选手PLC程序设计完成并下载调试完成各项功能后，在表13中确认程序并举手示意报请裁判签字确认程序。

说明：程序一经确认不得修改，程序签字确认后才允许报请裁判验证表14、表15及表16中的功能。

表13 程序确认表

| 程序是否确认 （填“是”或“否”） | 确认时间 （填当前时间） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求10：功能结果记录

在表14中记录各功能执行情况，并举手示意报请裁判签字确认。

表14 PLC程序功能确认表

| 序号 | 任务要求描述 | 完成情况 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 文件夹名称及程序保存位置正确 |  |  |  |  |
|  | 程序注释（填两台PLC所有注释总数） | 注释总计 个 |  |  |  |
|  | 液压双缸位移采集功能 伸出到底150mm，缩回到底0mm,误差±0.5mm |  |  |  |  |
|  | 冲压缸位移采集功能 伸出到底150mm，缩回到底0mm,误差±0.5mm |  |  |  |  |
|  | 冲压缸压力采集功能 与表压偏差±0.2MPa |  |  |  |  |
|  | 温度采集功能 与温度表示数偏差±1℃ |  |  |  |  |
|  | 液压马达转速采集功能 |  |  |  |  |
|  | 泵站保护功能 |  |  |  |  |
|  | 顶料气缸单步运行功能 |  |  |  |  |
|  | 推料气缸单步运行功能 |  |  |  |  |
|  | 挡料气缸单步运行功能 |  |  |  |  |
|  | 双轴气缸单步运行功能 |  |  |  |  |
|  | 无杆气缸单步运行功能 |  |  |  |  |
|  | 暂停功能 系统动作流程的暂停与继续 |  |  |  |  |
|  | 停止功能 |  |  |  |  |
|  | 复位功能 |  |  |  |  |
|  | 故障报警功能 |  |  |  |  |
|  | 急停功能 按下急停吸盘继续吸取物料，复位后继续动作 |  |  |  |  |

任务四、上位机组态（10分）

任务描述：

用设备提供的上位机组态软件MCGS设计组态界面，并与现场可编程控制器连接，实现画面监控。

要求1：建立过程变量。

要求2：设计变量叶片泵点动启、停控制功能。

要求3：设计定量柱塞泵点动启、停控制功能。

要求4：设计液压马达转速实时曲线监控界面，并进行速度监控。

要求5：设计冲压缸无杆腔压力实时曲线监控界面，并进行冲压缸无杆腔压力监控。

要求6：设计步进电机点动控制界面，可进行步进电机速度切换并实时显步进电机转速。

要求7：设计密码登录界面，密码为111，密码输入错误弹出“密码错误，请重新输入”，密码输入正确，进入步进电机点动控制界面。

要求8：设计故障报警功能，当设备故障时，采用指示灯动画闪烁表示故障状态。

在表15中记录组态功能完成情况，并举手示意报请裁判签字确认。

表15 组态设计与调试功能确认表

| 序号 | 任务要求描述 | 完成情况 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变量叶片泵启、停点动控制功能 |  |  |  |  |
|  | 定量柱塞泵启、停点动控制功能 |  |  |  |  |
|  | 液压马达转速曲线实时显示功能 |  |  |  |  |
|  | 冲压缸无杆腔压力曲线实时显示功能 |  |  |  |  |
|  | 步进电机点动控制功能 |  |  |  |  |
|  | 步进电机转速切换控制功能 |  |  |  |  |
|  | 步进电机转速显示功能 |  |  |  |  |
|  | 密码错误弹出提示功能 |  |  |  |  |
|  | 密码正确进入步进电机点动控制界面 |  |  |  |  |
|  | 故障报警时，指示灯闪烁功能 |  |  |  |  |

任务五、整机调试与运行（10分）

根据所提供设备并综合任务一至任务四，完成整机调试与运行。液压系统图见图3，气动系统图见图4。

任务要求：

要求1：叶片泵、柱塞泵依次能正常启动，泵站控制阀得电。

要求2：上料单元顶料气缸、推料缸能依次正常动作，物料能顺利出仓。

要求3： 物料传输单元液压马达转速具有35r/min-55r/min-35r/min切换功能，稳定转速误差±3r/min。

要求4：液压双缸伸出位置依次为135mm、140mm、145mm，误差±1mm。

要求5：液压双缸伸出速度25mm/s，误差±2mm/s。

要求6：液压双缸缩回速度30mm/s，误差±2mm/s。

要求7：具有顶料-冲压功能。

要求8：冲压缸伸出到底，具有保压5s-泄压功能。

要求9：冲压缸冲压速度为30mm/s，误差±2mm/s。

要求10：具有物料搬运、堆垛功能，要求堆垛物料时，物料的下表面与接料台上表面间隙不得超过1cm。

要求11：整个系统需完成3块物料堆垛。

要求12:  3块物料堆垛完成后，蜂鸣器以1Hz频率鸣叫，柱塞泵停止后蜂鸣器停止鸣叫。

要求13：整套系统每个单元工作衔接流畅，不出现任何故障现象。

要求14：设计组态界面，组态界面包含液压马达转速显示框、双缸位置显示框、双缸速度显示框、冲压缸位置显示框、冲压缸速度显示框，显示要求中要验证的数据。

注：组态界面数显框功能不能实现则通过监控PLC程序进行数据验证。

在表16中记录各单元运行功能，并举手示意报请裁判签字确认。

表16 整机运行与调试确认表

| 序号 | 任务要求描述 | 完成情况 （填“是”或“否”） | 选手确认 （填赛位号） | 裁判确认 （签字确认） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶片泵、柱塞泵 顺序启动功能 |  |  |  |  |
| 2 | 顶料-推料出仓功能 |  |  |  |  |
| 3 | 液压马达速度切换功能35r/min-55r/min-35r/min稳定转速误差±3r/min |  |  |  |  |
| 4 | 双缸滚轧位置135mm,140mm,145mm 误差±1mm(填滚轧位置) | 滚轧位置1: mm |  |  |  |
|  |  | 滚轧位置2: mm |  |  |  |
|  |  | 滚轧位置3: mm |  |  |  |
| 5 | 液压双缸伸出速度25mm/s 误差±2mm/s |  |  |  |  |
| 6 | 液压双缸缩回速度30mm/s 误差±2mm/s |  |  |  |  |
| 7 | 顶料-冲压功能 |  |  |  |  |
| 8 | 冲压缸保压5s-泄压功能 |  |  |  |  |
| 9 | 冲压缸伸出速度30mm/s 误差±2mm/s |  |  |  |  |
| 10 | 物料搬运、堆垛功能 |  |  |  |  |
| 11 | 堆垛完成3块物料 | 完成 块 （填数字） |  |  |  |
| 12 | 堆垛完成提醒功能 |  |  |  |  |
| 13 | 系统工作流畅 |  |  |  |  |
| 14 | 组态界面数据显示框数据显示个数（共5个） | 组态数据显示 个 （填数字） |  |  |  |

附件1

挂箱主机 I/O分配表(三菱/西门子)

| 序号 | 注释 | 输入地址 |  | 序号 | 注释 | 输出地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶料气缸/停止按钮SB1 | X0 | I0.0 | 19 | 液压双缸缩回 | Y0 | Q0.0 |
| 2 | 推料气缸/启动按钮SB2 | X1 | I0.1 | 20 | 液压双缸伸出 | Y1 | Q0.1 |
| 3 | 挡料气缸/复位按钮SB3 | X2 | I0.2 | 21 | 液压顶料缸 | Y2 | Q0.2 |
| 4 | 双轴气缸/暂停按钮SB4 | X3 | I0.3 | 22 | 液压冲压缸伸出 | Y3 | Q0.3 |
| 5 | 无杆气缸SB5 | X4 | I0.4 | 23 | 液压冲压缸缩回 | Y4 | Q0.4 |
| 6 | 切换开关SA2-1 | X5 | I0.5 | 24 | 泵站控制阀 | Y5 | Q0.5 |
| 7 | 切换开关SA2-2 | X6 | I0.6 | 25 | 定量柱塞泵 | Y6 | Q0.6 |
| 8 | 液位低限信号 | X7 | I0.7 | 26 | 变量叶片泵 | Y7 | Q0.7 |
| 9 | 压差发讯信号1 | X10 | I1.0 | 27 | 冷却风扇 | Y10 | Q8.0 |
| 10 | 压差发讯信号2 | X11 | I1.1 | 28 | 蜂鸣器 | Y11 | Q8.1 |
| 11 | 压力继电器 | X12 | I1.2 | 29 | 冲压泄压阀 | Y12 | Q8.2 |
| 12 | 急停按钮 | X13 | I1.3 | 30 | 比例换向阀 | （V1+，VI1-） |  |
| 13 | 双缸轧制单元位移传感器 | 模拟量输入1 |  | 31 |  | （0，0M） |  |
| 14 | 物料冲压单元位移传感器 | 模拟量输入2 |  | 32 |  |  |  |
| 15 | 压力变送器 | 模拟量输入3 |  | 33 |  |  |  |
| 16 | 温度传感器 | 模拟量输入4 |  | 34 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 36 |  |  |  |

物料分拣仓储单元  I/O分配表（三菱/西门子）

| 序号 | 注释 | 输入地址 |  | 序号 | 注释 | 输出地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平滑台原点检测 | X0 | I0.0 | 12 | 水平伺服脉冲 | Y0 | Q0.0 |
| 2 | 水平滑台左极限检测 | X1 | I0.1 | 13 | 竖直伺服脉冲 | Y1 | Q0.1 |
| 3 | 水平滑台右极限检测 | X2 | I0.2 | 14 | 水平伺服方向 | Y2 | Q0.2 |
| 4 | 竖直滑台原点检测 | X3 | I0.3 | 15 | 竖直伺服方向 | Y3 | Q0.3 |
| 5 | 竖直滑台左极限检测 | X4 | I0.4 | 16 | 水平伺服使能 | Y4 | Q0.4 |
| 6 | 竖直滑台右极限检测 | X5 | I0.5 | 17 | 竖直伺服使能 | Y5 | Q0.5 |
| 7 | 色标传感器 | X6 | I0.6 | 18 | 真空吸盘 | Y6 | Q0.6 |
| 8 | 水平伺服完成信号 | X7 | I0.7 | 19 |  |  |  |
| 9 | 竖直伺服完成信号 | X10 | I1.0 | 20 |  |  |  |
| 10 | 水平伺服故障输出 | X11 | I1.1 | 21 |  |  |  |
| 11 | 竖直伺服故障输出 | X12 | I1.2 | 22 |  |  |  |

面板主机 I/O分配表（三菱/西门子）

| 序号 | 注释 | 输入地址 |  | 序号 | 注释 | 输出地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器A相脉冲 | X0 | I0.0 | 19 | 步进电机脉冲 | Y0 | Q0.0 |
| 2 | 编码器B相脉冲 | X1 | I0.1 | 20 | 步进电机方向 | Y1 | Q0.1 |
| 3 | 上料单元物料检测 | X2 | I0.2 | 21 | 顶料气缸 | Y2 | Q0.2 |
| 4 | 轧制单元入料检测 | X3 | I0.3 | 22 | 推料气缸 | Y3 | Q0.3 |
| 5 | 冲压单元入料检测 | X4 | I0.4 | 23 | 挡料气缸伸出 | Y4 | Q0.4 |
| 6 | 冲压单元物料到位检测 | X5 | I0.5 | 24 | 挡料气缸缩回 | Y5 | Q0.5 |
| 7 | 下料单元物料到位检测 | X6 | I0.6 | 25 | 双轴气缸伸出 | Y6 | Q0.6 |
| 8 | 升降台原点检测 | X7 | I0.7 | 26 | 双轴气缸缩回 | Y7 | Q0.7 |
| 9 | 升降台左极限检测 | X10 | I1.0 | 27 | 无杆气缸左移 | Y10 | Q8.0 |
| 10 | 升降台右极限检测 | X11 | I1.1 | 28 | 无杆气缸右移 | Y11 | Q8.1 |
| 11 | 推料原位 | X12 | I1.2 | 29 | 真空吸盘 | Y12 | Q8.2 |
| 12 | 推料到位 | X13 | I1.3 | 30 |  |  |  |
| 13 | 挡料原位 | X14 | I8.0 | 31 |  |  |  |
| 14 | 挡料到位 | X15 | I8.1 | 32 |  |  |  |
| 15 | 无杆气缸原位 | X16 | I8.2 | 33 |  |  |  |
| 16 | 无杆气缸到位 | X17 | I8.3 | 34 |  |  |  |
| 17 | 双轴气缸伸出到位 | X20 | I8.4 | 35 |  |  |  |
| 18 | 双轴气缸缩回原位 | X21 | I8.5 | 36 |  |  |  |

附件2

挂箱PLC模块接线图. 场次号：; 赛位号：. 液压与气动系统装调与维护赛项.