ZZ-2022022汽车机电维修赛项竞赛

赛卷八

参赛选手在工作人员引导下，根据抽签顺序依次独立完成以下4项任务：

任务一：汽车整车维护

（一）竞赛内容

完成哈弗M6 PLUS 2021款1.5T 7DCT尊贵智联版规定行驶里程（或使用时间）要求的维护作业项目及指定的作业项目。

（二）竞赛要求

在规定时间内按照指定车辆的技术规范，完成车辆规定里程（或使用时间）要求的维护作业，应记录检测发现的故障，并能按要求正确处理相应的故障点。

（三）竞赛时间

50分钟

（四）作业内容

| 序号 | 作业项目 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查项目 | 蓄电池及发电机检查 |
| 2 |  | 灯光检查 |
| 3 |  | 雨刮器检查 |
| 4 |  | 喇叭检查 |
| 5 |  | 方向盘检查 |
| 6 |  | 制动管路检查 |
| 7 |  | 排气管、消声器检查 |
| 8 |  | 传动皮带检查 |
| 9 |  | 制动踏板自由行程检查 |
| 10 |  | 空调制冷剂（泄露）检查 |
| 11 |  | 空调系统检查 |
| 12 |  | 制动蹄片检查 |
| 13 |  | 制动盘检查 |
| 14 |  | 轮胎螺母扭矩检查 |
| 15 |  | 车窗检查（含天窗） |
| 16 |  | 门锁检查 |
| 17 |  | 油箱盖及管路检查 |
| 18 |  | 后备箱检查 |
| 19 |  | 车身电气检查（收音机等） |
| 20 |  | 组合仪表指示灯检查 |
| 21 |  | 倒车镜（后视镜）检查 |
| 22 |  | （发动机+变速箱）外观泄漏检查 |
| 23 |  | 驻车制动器检查 |
| 24 | 更换项目 | 更换机油及机油滤清器 |
| 25 |  | 更换一个车轮制动盘 |
| 26 |  | 更换一个车轮制动片 |
| 27 |  | 更换一个气缸的火花塞 |
| 28 |  | 更换空气滤芯 |
| 29 |  | 更换空调滤芯 |

（五）参考故障点（共设置5-7个故障点，其中2个故障点不在本试题公布的故障点范围内）

| 序号 | 故障范围 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池及发电机故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 2 | 灯光故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 3 | 传动皮带故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 4 | 空调制冷效果故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 5 | 排气管、消声器故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 6 | 油箱盖及管路检查 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 7 | 组合仪表指示灯故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 8 | 门锁故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 9 | （发动机+变速箱）外观泄漏故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 10 | 驻车制动器故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 11 | 方向盘自由间隙故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 12 | 制动片故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 13 | 倒车镜（后视镜）故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 14 | 车窗故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 15 | 雨刮器故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 16 | 组合仪表故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 17 | 喇叭故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |
| 18 | 制动管路故障 | 调整□ 维修□ 更换□ |

（六）任务书和选手报告单

2022年全国职业院校技能大赛

汽车机电维修赛项

任务一：汽车整车维护

任务书和选手报告单

选手编号：               工位号：

任务书

竞赛车型：哈弗 M6PLUS

竞赛时间：50分钟

任务说明：

- 操作过程中，严格遵守安全作业规范。

- 项目作业流程按逻辑自编，完成项目结果在任务书和选手报告单中随时记录。

- 拆装、检测过程中应参考和使用相关的维修资料。

- 选手应展示故障、记录故障，并根据裁判的指示修复故障。

- 螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭矩。

选手报告单

车辆识别号：            行驶里程：

项目一：检查项目

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 （正确画O,有问题说明） | 有问题选择 正确维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池及发电机检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 2 | 灯光检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 3 | 雨刮器检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 4 | 喇叭检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 5 | 方向盘检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 6 | 制动管路检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 7 | 排气管、消声器检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 8 | 传动皮带检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 9 | 制动踏板自由行程检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 10 | 空调制冷剂（泄露）检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 11 | 空调系统检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 12 | 制动蹄片检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 13 | 制动盘检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 14 | 轮胎螺母扭矩检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 15 | 车窗检查（含天窗） |  | □更换□修理□调整 |
| 16 | 门锁检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 17 | 油箱盖及管路检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 18 | 后备箱检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 19 | 车身电气检查（收音机等） |  | □更换□修理□调整 |
| 20 | 组合仪表指示灯检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 21 | 倒车镜（后视镜）检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 22 | （发动机+变速箱）外观泄漏检查 |  | □更换□修理□调整 |
| 23 | 驻车制动器检查 |  | □更换□修理□调整 |

项目二：更换项目

| 序号 | 更换项目名称 | 更换结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换机油及机油滤清器 |  |  |
| 2 | 更换一个车轮制动盘 |  |  |
| 3 | 更换一个车轮制动片 |  |  |
| 4 | 更换一个气缸的火花塞 |  |  |
| 5 | 更换空气滤芯 |  |  |
| 6 | 更换空调滤芯 |  |  |

项目三：检测记录

1.测量参数记录

| 序号 | 测试项目 | 标准值 | 实测值 | 结果判定 | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池电压 |  | (静态)： (启动)： | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 2 | 发电机电压 |  | 怠速电压： 负载2000转/分钟电压： | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 4 | 前轮制动盘 端面跳动量 |  |  | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 5 | 前轮制动盘厚度 |  | 位置1： 位置2： 位置3: | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |
| 6 | 内侧摩擦片厚度 |  | 位置1： 位置2： | □正常□不正常 | □更换□修理□调整 |

2.发动机换机油记录

本次换油里程：                 换油日期：                  下次换油里程：

机油型号与级别：                标准加注量：               实际加注量：

裁判签字：

日    期：       年     月     日

任务二：汽车发动机机械系统检修与故障诊断

（一）竞赛内容

在规定时间内，按照维修手册要求，完成指定汽车发动机活塞连杆组及曲轴飞轮组的检修与故障诊断。

（二）竞赛要求

1.拆卸活塞连杆组及曲轴飞轮组，并清洁零部件；

2.对指定的气缸和活塞进行检测，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

3.检测指定活塞环的端隙和侧隙，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

4.检测曲轴轴向间隙及指定连杆轴颈的直径，并根据检测结果进行分析，做出零件好坏及维修方案的判断；

5.安装活塞连杆组及曲轴飞轮组；

6.正确填写《活塞连杆组及曲轴飞轮组检修与故障诊断作业表》。

（三）竞赛时间

50分钟

（四）参考故障点（共设置2-4个故障点，其中1-2个故障点不在本试题公布的故障点范围内）

| 序号 | 故障范围 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活塞故障 | 维修□ 更换□ |
| 2 | 活塞环故障 | 维修□ 更换□ |
| 3 | 连杆轴承故障 | 维修□ 更换□ |
| 4 | 连杆轴径故障 | 维修□ 更换□ |
| 5 | 气缸体故障 | 维修□ 更换□ |
| 6 | 油道故障 | 维修□ 更换□ |
| 7 | 曲轴轴径故障 | 维修□ 更换□ |
| 8 | 止推轴承故障 | 维修□ 更换□ |
| 9 | 飞轮故障 | 维修□ 更换□ |
| 10 | 油封故障 | 维修□ 更换□ |

（五）任务书和选手报告单

2022年全国职业院校技能大赛

汽车机电维修赛项

任务二：汽车发动机机械系统检修与故障诊断

任务书和选手报告单

选手编号：                工位号：

任务书

竞赛发动机型号：长城M6PLUS  GW4G15F

竞赛时间：50分钟

任务说明：

- 根据报告单上要求的测量项目，拆解发动机。

- 完成报告单上要求的测量，并判断各部件的可用性。

- 组装发动机，恢复至初始状态。

- 测量时，涉及安装的扭矩和角度减半。

- 安装时，紧固螺栓扭矩及角度减半，选手需报出标准螺栓扭矩及标准角度。

选手报告单

一、发动机检测项目

说明：

下列表中的“结果判断及处理”栏内根据检查结果；正常打“√”，不正常说明特征，并给出维修方案（维修、更换、调整）

1.曲轴轴向间隙

| 项目 测量及结果 | 曲轴轴向间隙 |
| --- | --- |
| 测量值 |  |
| 标准值 |  |
| 结果判断及处理 |  |

2.气缸筒直径

| 测量位置 | 横向测量值 | 纵向测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |
| 距离缸体 上平面 位置 |  |  |  |  |

3.活塞裙部直径

| 测量位置 | 测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离活塞 裙部底端 位置 |  |  |  |

4.配缸间隙

| 气缸最小内径 | 配缸间隙计算值 | 配缸间隙标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |

5.活塞环端隙和侧隙

| 第一道活塞环 | 测量值 | 标准值 | 结果判断及处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活塞环端隙 |  |  |  |
| 活塞环侧隙 |  |  |  |

6.(  )缸连杆轴颈

| 项目 测量及结果 | 连杆轴颈直径 |
| --- | --- |
| 测量值 |  |
| 标准值 |  |
| 结果判断及处理 |  |

二、故障汇总记录明细

| 序号 | 故障件名称 | 故障现象（特征） | 维修方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

裁判签字：

日    期：        年     月     日

任务三：汽车发动机和汽车电气系统故障诊断与排除

（一）竞赛内容

根据现场提供的车辆、设备、工具和资料，完成以下的任务，并做好相应的记录：

1.检修发动机无法启动的故障（不涉及防盗系统）；

2.检修发动机运转不良故障；

3.完成发动机某缸点火线圈的波形测试；

4.检修车辆空调系统故障；

5.检修车辆雨刮故障；

6.按照要求填写报告单。

（二）竞赛要求

1.所有作业应符合安全和环保的要求；

2.应先排除发动机不能启动故障后，才可进行其他项目的故障诊断；

3.若在比赛开始后25分钟内没有将发动机启动，选手可申请裁判恢复启动故障，同时你将被强制要求休息5分钟（计入比赛时间）；

4.确认故障后需要向裁判展示故障诊断依据和测量结果，并在电路图上指出故障点，并在报告单上记录。按照裁判的指令进行维修作业；

5.注意事项：禁止采用破线的方式进行作业；拆卸电气线路和元件时需要关闭点火开关，拆装电控单元需要断开蓄电池连接；启动发动机时，应向裁判报告后方可启动。

（三）竞赛时间

70分钟

（四）任务书和选手报告单

2022年全国职业院校技能大赛

汽车机电维修赛项

任务三：

汽车发动机和汽车电气系统故障诊断与排除

任务书和选手报告单

选手编号：                工位号：

任务书

竞赛车型：哈弗 M6PLUS

竞赛时间： 70分钟

任务说明：

一、任务内容

根据现场提供的车辆、设备、工具和资料，完成以下的任务，并做好相应的记录：

1.检修发动机无法启动的故障（不涉及防盗系统）；

2.检修发动机运转不良故障；

3.完成发动机某缸点火线圈的波形测试；

4.检修车辆空调系统故障；

5.检修车辆雨刮故障；

6.按照要求填写报告单。

二、任务要求

1.所有作业应符合安全和环保的要求；

2.应先排除发动机不能启动故障后，才可进行其他项目的故障诊断；

3.若在比赛开始后25分钟内没有将发动机启动，选手可申请裁判恢复启动故障，同时你将被强制要求休息5分钟（计入比赛时间）；

4.确认故障后需要向裁判展示故障诊断依据和测量结果，并在电路图上指出故障点，并在报告单上记录。按照裁判的指令进行维修作业；

5.注意事项：禁止采用破线的方式进行作业；拆卸电气线路和元件时需要关闭点火开关，拆装电控单元需要断开蓄电池连接；启动发动机时，应向裁判报告后方可启动。

选手报告单

一、车辆的基本信息

VIN码：

发动机号：                 行驶里程：

二、发动机无法启动故障、发动机运转不良故障检测记录

| 序号 | 故障点及故障特征描述 | 诊断数据记录 （诊断依据） | 修复方法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

三、用示波器检测并画出某缸点火线圈的波形

利用示波器测量怠速状态下某缸点火线圈初级电路的电压信号波形，并绘制波形图（包括时间、电压和正确的刻度）。

回答问题：1. 请在图中标出点火线圈初级电路的充磁时间，并用A标识；

2．充磁时间（A）：         ms。

四、空调系统故障检测记录

| 序号 | 故障现象 简要描述 | 故障点及故障特征描述 | 诊断数据记录 （诊断依据） | 修复方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

五、雨刮故障检测记录

| 序号 | 故障现象 简要描述 | 故障点及故障特征描述 | 诊断数据记录 （诊断依据） | 修复方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

裁判签字：

日    期：              年     月     日

任务四：汽车底盘检修

（一）竞赛内容

1.进行汽车悬架与转向系统检查，将发现的问题记录在报告单上，并报告裁判，按照裁判的指令，利用现场提供工具进行更换/维修故障零部件作业；

2.更换左前下摆臂球头销；

3.更换左前横向稳定杆连接杆总成；

4.对左前轮进行动平衡的检测及调整；

5.完成车辆车轮定位检测，调整前束值，打印车轮定位报告单。

（二）竞赛要求

要求在规定时间内，依据设备操作手册、比赛用车的维修手册的相关技术要求，完成以下的工作：

1.首先进行汽车悬架与转向系统的相关零部件的检查和调整；

2.其次再更换左前下摆臂球头销、更换左前横向稳定杆连接杆总成；

3.对左前轮进行动平衡的检测及调整；

4.最后进行车轮定位检查和调整的作业；

5.如完成车轮定位检查和调整作业项目后，再补做的项目不得分；

6.要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确发现并按要求处理和记录故障点；

7.螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭矩。

（三）竞赛时间

45分钟

（四）参考故障范围（共设置5-7个故障点，其中2个故障点不在本试题公布的故障点范围内）

| 分类 | 故障设置 |
| --- | --- |
| 轮胎 | 轮胎品牌、型号、花纹、方向错误；轮胎有损伤、扎钉 胎压异常、气门芯漏气、气嘴帽丢失、破损或胶垫缺失。 |
| 轮毂轴承 | 车轮转动困难；车轮螺栓、螺母松动、螺纹损伤。 |
| 螺栓螺母 | 螺母装反、锁紧面有异物、螺栓装反，开口销异常 螺栓、螺母松动 |
| 减震器 | 减震器漏油、减震效果差；减震器卡滞、行程受限、支杆弯曲；减震器壳体、防尘罩、缓冲块破损；减震器异响、固定螺母松动。 |
| 杆件 | 转向横拉杆弯曲、撞击痕；稳定杆及拉杆弯曲；悬架杆件弯曲、变形、裂纹。 |
| 悬架弹簧 | 弹簧和上、下橡胶垫配合不当，或缺少橡胶垫、附件及限位弹簧；弹簧上下、前后方向不正确；弹簧尺寸型号不正确。 |
| 橡胶轴承 | 前悬架橡胶轴承老化、破损；前后稳定杆橡胶衬套老化、破损；后悬架橡胶轴承老化、破损。 |
| 防尘套 | 半轴、转向拉杆防尘套破损、扭曲、松脱、卡箍异常； 球头防尘套破损、漏油、卡环异常。 |
| 转向 | 方向盘松旷、异响、沉重、不对中；转向十字轴松动、安装错误；转向横拉杆、球头松动。 |

- 任务书和选手报告单

2022年全国职业院校技能大赛

汽车机电维修赛项

任务四：汽车底盘检修

任务书和选手报告单

选手编号：                工位号：

任务书

车型：哈弗 M6PLUS

时间：45分钟

任务说明：

一、任务内容

1.进行汽车悬架与转向系统检查，将发现的问题记录在报告单上，并报告裁判，按照裁判的指令，利用现场提供工具进行更换/维修故障零部件作业；

2.更换左前下摆臂球头销；

3.更换左前横向稳定杆连接杆总成；

4.对左前轮进行动平衡的检测及调整；

5.完成车辆车轮定位检测，调整前束值，打印车轮定位报告单。

二、任务要求

要求在规定时间内，依据设备操作手册、比赛用车的维修手册的相关技术要求，完成以下的工作：

1.首先进行汽车悬架与转向系统的相关零部件的检查和调整；

2.其次再更换左前下摆臂球头销、更换左前横向稳定杆连接杆总成；

3.对左前轮进行动平衡的检测及调整；

4.最后进行车轮定位检查和调整的作业；

5.如完成车轮定位检查和调整作业项目后，再补做的项目不得分；

6.要求较熟练地查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、准确发现并按要求处理和记录故障点；

7.螺栓和螺母标准值大于等于40牛米扭矩的紧固扭矩减半，选手需要报出标准紧固扭矩。

选手报告单

一、车辆的基本信息

VIN码：                   发动机号：              行驶里程：

二、基本检查数据记录

1.轮胎的规格型号：                 轮胎生产日期：

2.轮胎花纹深度

| 轮胎位置 | 胎纹深度 实际测量结果 | 标准范围 | 结果判定/处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前轮 |  |  |  |
| 右前轮 |  |  |  |
| 左后轮 |  |  |  |
| 右后轮 |  |  |  |

3.轮胎气压

| 轮胎位置 | 胎压 实际测量结果 | 标准范围 | 结果判定/处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前轮 |  |  |  |
| 右前轮 |  |  |  |
| 左后轮 |  |  |  |
| 右后轮 |  |  |  |

三、故障检查记录

| 序号 | 检查出的故障结果 | 处理方法（调整、修理、更换） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

裁判签字：

日    期：    年     月   日