2022年全国职业院校技能大赛

中职组新能源汽车检测与维修赛项

职业素养和操作规范评分表

竞赛模块：新能源汽车维护与高压组件更换

| 竞赛日期：2022年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 选手赛位号： | 竞赛用时： 分 秒 |

| 序号 | 项目 | 配分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业素养和操作规范 | 75 |  |
| 现场裁判（签字） |  |  |  |
| 统分裁判（签字） |  |  |  |
| 核分裁判（签字） |  |  |  |
| 裁 判 长（签字） |  |  |  |

裁判须知：主副裁判独立评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。

| 1、举升位置1（满分19.5分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业内容 | 评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分） | 配分 |  | 扣分 |  | 判罚依据 |
| 1 | 作业准备 -场地准备 | □未检查设置隔离栏、安全警示牌，每个扣0.25分； □未检查灭火器压力值（水基、干粉）扣0.25分； □未正确安装车辆挡块扣0.5分； | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 作业准备 -检查防护套装 | □未检查绝缘手套密封性或检查时未密封各扣0.25分； □未检查绝缘防护手套的耐压等级扣0.25分； □未检查防电池电解液酸碱性手套、护目镜、安全帽外观损伤，各扣0.25分； □未穿戴绝缘鞋（进入工位前提前穿戴好）扣0.25分； □佩戴戒指或手表等物品扣0.25分，裁判要求选手摘除； | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 作业准备 -检查工具套装 | □未进行数字绝缘测试仪开路检测并确认电阻无穷大扣0.2分； □未进行数字绝缘测试仪短路检测并确认电阻＜1Ω扣0.2分； □未确认数字绝缘测试仪上“TEST”功能正常扣0.2分； □未选择四点检测绝缘垫绝缘性且佩戴绝缘手套与护目镜，扣0.2分； □未检查数字万用表的电阻量程（校零）扣0.2分； | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 作业准备 -记录车辆信息 | □未正确检查并记录车辆信息的扣0.25分； | 0.25 |  |  |  |  |
| 5 | 作业准备 -安装车外三件套 | □未安装或安装位置不正确的扣0.25分； □操作中翼子板布、格栅布自行脱落的扣0.25分； | 0.25 |  |  |  |  |
| 6 | 作业准备 -安装车内三件套 | □三件套少铺或未铺或撕裂，每项扣0.25分； | 0.25 |  |  |  |  |
| 7 | 作业准备 -外检作业 | □未正确检查车身状况的扣0.25分； | 0.25 |  |  |  |  |
| 8 | 作业准备 -安全准备 | □未完全落下驾驶员侧车窗的扣0.25分； □未检查确认电子手刹和仪表状态的扣0.25分； | 0.5 |  |  |  |  |
| 9 | 检查（测）作业 -前舱检查（测） | □未检查前舱盖锁及其紧固件润滑扣(不报润滑不得分)0.5分； □未正确检查12V蓄电池电压扣0.5分； □未检查制动液液位且方法不对（未使用手电照明）扣0.2分； □未检查冷却液液位且方法不对（未使用手电照明）扣0.2分， □未检查冷却液冰点并记录扣0.2分； □未检查各冷却系统软管的安装、连接情况及有无裂纹、损伤和泄漏的每项扣0.2分； □未检查维修开关外观是否变形、有油液扣0.5分； □未检查高压组件外观是否变形、有油液扣0.2分； □未检查高低压线束或插接件是否松动扣0.2分； □检查高压线束和高压组件时候，未佩戴绝缘手套等防护用品扣0.5分（如未佩戴，裁判提醒佩戴，并扣分）； □检查高压线束和高压组件时，如未进行一人检查，一人监督方法进行扣0.1分； □未请示上电（启动），每次扣0.5分； □未检查警告标签是否完好的，四处每少一处扣0.25分； □未检查外接充电防盗锁功能扣0.2分； | 5 |  |  |  |  |
| 10 | 检查（测）作业 -车内检查（测） | □未关闭启动开关连接诊断仪，扣0.5分； □未打开启动开关检查高压启动指示灯并记录仪表信息，扣0.5分； □未请示上电（启动），每次扣0.5分； □未正确检测并记录诊断信息的，每个系统（J623、J840、J519、J533、J841）各扣0.2分； □未正确清除故障码并再次读取，扣0.2分； □未读取并记录高压蓄电池相关数据流，扣0.5分； □未检查风量、模式、内外循环，分别打开AC和AUTO调节温度检查冷暖功能、除霜功能，每项扣0.1分； □检查完，未及时关闭启动开关至OFF档，扣0.2分； □未检查安全气囊和安全带状态及安全气囊保护壳是否完好的，扣0.25分； □未检查车内所有开关，车内照明，用电器(前阅读灯、化妆镜灯、门灯、玻璃升降开关、后视镜调节开关、收音机)的少一个扣0.2分； □未检查外部灯光（日间行车灯、近光灯、转向灯、雾灯、制动灯、危险警告灯、牌照灯）是否点亮正常，每项扣0.2分； □未正确检查前大灯变光功能是否正常，扣0.2分； □未正确检查雨刮器的扣0.2分； □未正确检查天窗遮阳帘功能的扣0.25分； | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 检查作业 - 高压系统 | □未检查充电插座（直流、交流）接口处是否有异物、烧蚀等情况且方法不对（未使用手电照明）扣0.5分； □检查充电插座（直流、交流）接口处，未佩带绝缘手套、护目镜的扣0.5分，裁判提示佩戴； □未检查车辆充电功能及记录充电时充电口、仪表信息扣0.5分； □未进行车辆维修安全标准断电（打开点火开关，读取AX2、JX1、A19、AX4高压电压，关闭点火开关，断开维修开关，打开点火开关，再次读取相关数据流，关闭点火开关，测量12V蓄电池电压，测量高压蓄电池端、连接线端电压验电），少任一步骤此项不得分； □断开TW插头后未上锁的，扣2分；钥匙未交给另一名参赛队员保管的，扣1分，钥匙保管不当扣0.5分； | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 检查作业 - 检查轮胎气压，预松螺栓 | □未检查轮胎气压扣0.5分； □未进行预松车轮螺栓扣0.5分； | 1 |  |  |  |  |
| 2、举升位置2（满分20.5分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 举升车辆 | □举升臂支点（车辆规定举升垫块不能碰到动力电池）错误，扣0.5分； □举升臂支点水平误差较大的（最大差值大于30mm），扣0.5分； □未前后按压检查车辆支撑稳定（车轮离地150mm左右），扣0.5分； □举升或下降车辆时，未请示裁判，每次扣0.5分； □举升或下降车辆时，选手未相互提醒配合，扣0.25分； □举升机未锁止，扣0.5分； | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 安全作业 | □车下作业未全程佩带安全帽、护目镜的各扣0.5分，裁判提示佩戴； | 0.5 |  |  |  |  |
| 15 | 目视检查 | □未目视检查散热器有无泄漏、变形等，各扣0.1分； □未目视检查冷凝器有无脏污、变形及泄漏等，各扣0.1分； □未目视检查主销球头，前后桥，连接杆，稳定杆橡胶金属支座的各扣0.1分； □未目视检查前后部弹簧和缓冲块，塑料防护罩，各扣0.1分； □未目视检查球头间隙，紧固程度和防尘套状况以及方向机外表面有无杂物的，各扣0.1分； □未目视检查变速箱主减速器及等速万向节防护套，各扣0.1分； □未检查变速箱油位且方法不对（未使用手电照明）扣0.2分； □未报告更换加注螺栓和报告螺栓扭矩的扣0.2分； | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 制动系统 | □未目视检查制动摩擦片和制动盘磨损情况，各扣0.5分； □未目视检查制动管路的安装、连接、损伤情况及有无漏油，制动软管有无老化，各扣0.5分； □未正确拆装制动摩擦片，扣除本项全部分数； □未正确测量制动摩擦片厚度的扣1分； □未清洁制动摩擦片后再测量的扣0.5分； □出现安全隐患，裁判提醒扣1分； | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 轮胎拆装 | □未正确拆装轮胎的扣1分； □轮胎及螺栓未做标记每侧扣0.5分； □未正确检查花纹深度的扣0.5分； □未正确使用花纹深度尺扣0.5分； □轮胎拆装时，出现安全隐患，扣除本项全部分数； □未用手预拧紧轮胎螺栓2~3圈的扣1分； □未按标准扭矩拧紧轮胎螺栓的扣1分； □未交错拧紧轮胎螺栓的扣0.5分； | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 高压组件 | □未检查高压蓄电池防撞装置有无变形，动力电池高低压连接器的各扣0.2分； □未检查高压蓄电池固定螺栓，电位均衡线紧固情况的各扣0.5分； □未目视检查电驱动总成系统是否漏液、磕碰；驱动电机安装支架有无损坏；电位平衡线紧固情况（检测螺栓上的漆标，若漆标位置有移动则对螺栓进行紧固，若无则不做要求），每项扣0.2分； □未测量等电位线的扭矩（AX2 AX4 JX1）少一个扣0.5分; □设置扭力时未口头汇报螺栓紧固力矩标准值（电驱动总成固定螺栓130N·m+180°，电位平衡线8 N·m，防撞保护装置固定螺栓力矩7N·m，高压蓄电池固定螺栓40 N·m+180°和50 N·m+90°），每项扣0.5分；设置实际紧固值时未给裁判确认的（20N·m以上标准值减半，20N·m以下预紧），每项扣0.2分； □未按照规定顺序紧固高压蓄电池固定螺栓扣1分； □使用完扭矩扳手不归零，扣0.5分； □未检查动力电池高低压线束连接器有无松动/破损/烧蚀/异物情况，每项扣0.5分； □高压线束绝缘性检测前未在高压蓄电池总成端进行验电，扣1分； □高压线束绝缘性检测未佩戴绝缘防护手套、护目镜使用绝缘测试仪，扣0.5分；裁判提示佩戴； □未检查高压线束状态（高压蓄电池）的，每缺一个扣0.5分； □高压线束拆卸检测完成后，线束侧接口未及时做安全防护（包裹绝缘胶带并用绝缘保护套防护），每项扣0.2分； □未遵守“单手操作”原则使用数字万用表测量读数，每次扣0.2分； □表针头短接和触碰任何非目标测量金属部件，每次扣0.5分； | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 排放冷却液作业 | □未排尽冷却液扣0.5分； □冷却液零星洒落未及时清理扣0.5分； □未正确拆下冷却液排液管口接头（维修手册规定位置）、从加注水壶口抽取的，扣除本项全部分数； | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 检查作业-高压验电 | □未进行车辆维修安全标准验电（关闭点火开关，测量12V蓄电池电压，测量高压蓄电池端、连接线端电压验电），少任一步骤此项不得分； | 1 |  |  |  |  |
| 3、举升位置3（满分7.5分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 作业准备 -安全防护 | □未安装车辆挡块，扣1分； | 0.5 |  |  |  |  |
| 22 | 检查作业-检查等电位线 | □未测量等电位线的扭矩（V470 Z132）少一个扣1分； □未使用诊断仪恢复高压供电此项不得分； | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 加注作业 -冷却液 | □未进行抽真空（口头报告）的扣1分； □未加注到上刻线10mm的扣0.5分； □未加注冷却液并进行两次排气（口头报告），扣1分； □未检查加注质量（口头报告：加压，检查液面下降）扣1分； □未清洁溢出的冷却液，扣0.5分；； □加注过程中，冷却液有明显滴洒，扣1分； | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 检查作业-粉尘及花粉过滤器 | □未检查粉尘和花粉过滤器并清洁外壳的扣1分； | 1 |  |  |  |  |
| 4、举升位置4（满分4分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 举升车辆 | □举升臂支点（车辆规定举升垫块不能碰到动力电池）错误，扣0.5分； □举升臂支点水平误差较大的（最大差值大于30mm），扣0.5分； □未前后按压检查车辆支撑稳定（车轮离地150mm左右），扣0.5分； □举升车或下降辆时，未请示裁判，每次扣0.5分； □举升或下降车辆时，选手未相互提醒配合，扣0.25分； □举升机未锁止，扣0.5分； | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 安全作业 | □车下作业未全程佩带安全帽、护目镜的扣各0.5分，裁判提示佩戴； | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 检查（测）作业 -车下检查 | □未检查冷却液排放管口有无泄漏且方法不对（未使用手电照明），扣0.5分； □未检查变速箱油油位检查螺栓有无泄漏且方法不对（未使用手电照明），扣0.5分； □未进行高压组件及线束复检（AX2高低压插头、）各扣0.5分； □未检查高压组件冷却液连接管口有无泄漏且方法不对（未使用手电照明），扣0.5分； | 2 |  |  |  |  |
| 5、举升位置5（满分2.5分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 作业准备 -安全防护 | □未安装车辆挡块扣0.5分； □未复位举升机举升臂扣0.5分； | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 竣工检验 -整车 | □未检查A19高低压插头是否连接牢靠扣0.25分； □未检查高压组件冷却液连接管口有无泄漏且方法不对（未使用手电照明），扣0.25分； □未请示裁判进行车辆上电扣0.5分； £未检查整车上电状态、仪表状态并记录，扣0.25分； □未读取故障码，高压蓄电池数据流并记录的各扣0.25分； | 1.5 |  |  |  |  |
| 6、高压组件更换（满分16分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 更换作业 -更换A19总成 | □未在拆卸前关闭点火开关、扣0.5分，裁判提醒关闭； □拆卸高压组件前未验电的扣1分； □未遵守“单手操作”原则使用万用表测量读数扣0.5分； □表针头短接和触碰任何非目标测量金属部件的扣1分； 注：上述步骤可结合前面作业流程进行评判（选手可能在断电时更换） □未断开蓄电池负极扣0.4分； □未对蓄电池负极做保护的扣0.4分； □未脱开电插接器扣0.2分； □未做保护的扣0.4分； □未松开插入式夹子扣0.2分； □未拆卸新鲜空气进气格栅扣0.2 分； □未拆卸前围板扣0.4分； □未拆下进气箱扣0.4分； □未断开冷却液水管扣0.2分； □未用堵盖堵住A19进出水口扣0.5分； □未用专用工具夹住进出软管扣0.4分； □未断开A19低压连接器的扣0.4分； □未断开A19高压连接器的扣0.4分； □未做保护的扣0.4分； □先断高压连接器、低压连接器，再断水管扣1分； □未拆下正极导线盖罩扣0.2分； □未拆下正极导线扣0.2分； □未拆下负极导线扣0.2分； □未正确拧下固定螺栓的扣0.2分； □未取下A19的扣0.5分； □未将A19内的剩余液体倾倒干净的扣1分； □未正确安装A19的扣0.5分； □未正确安装固定螺栓（螺栓预紧）的扣0.5分； □未正确安装正极导线（螺栓预紧）扣0.5分； □未正确安装正极导线盖罩扣0.2分； □未正确安装负极导线（螺栓预紧）扣0.5分； □未正确连接A19高压连接器的扣0.4分； □未正确连接A19低压连接器的扣0.2分； □未正确安装冷却液水管扣0.5分； □未正确安装进气箱（螺栓预紧）扣0.5分； □未正确安装前围板扣0.5分； □未正确安装新鲜空气进气格栅扣0.2分； □未正确安装插入式夹子扣0.2分； □未正确安装电插接器扣0.2分； □未正确安装蓄电池负极扣0.2分； □未规范加注冷却液（并排气）的扣1分； 注：此步骤可结合前面流程评判 □设置扭力时未口头汇报A19固定螺栓(8 N·m ) 、正负极导线固定螺栓（20 N·m）、进气箱固定螺栓（4 N·m）、前围板固定螺栓（8N·m）拧紧力矩标准值的各扣0.5分； | 16 |  |  |  |  |
| 7、5S 管理（满分 5分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项目 | 扣分项目 | 配分 | 扣分 |  | 判罚依据 |  |
| 31 | 5S 管理 | □未妥善保管智能钥匙（放置自身工作服内）扣1分； □地上有油污时未及时擦掉，每次扣0.5分，共1分； □未拆卸翼子板布和前格栅布扣0.5分； □未拆卸座椅套、地板垫、方向盘套并投放垃圾桶扣1分； □未清洁车身扣0.5分； □未清洁整理工量检测设备、场地每项扣0.5分，共1分； | 5 |  |  |  |  |
| 8、追罚扣分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 扣分项目 | 扣分项目 | 扣分 | 判罚依据 |  |  |  |
| 32 | 团队协作 | 未在规定时间内完成全部作业的，扣 2 分； 选手配合时身体发生碰撞，语言发生争执的，发现一次扣 1 分，最多扣 5 分； 未按照规定举升位置进行操作的，发现一次扣 1 分，最多扣 5 分； |  |  |  |  |  |
| 33 | 安全事故 | □每掉一次工具、螺栓、零件扣0.5分； □未按正确安全操作程序，损伤、损毁车辆或竞赛设备，视情节扣2~20分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分； □未按正确安全操作程序，造成人员伤害，视情节扣2~20 分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分； |  |  |  |  |  |

特殊情况说明：

- 在竞赛过程中出现人员及设备安全隐患，情况严重者（如选手受伤流血，设备无法正常使用），裁判有权终止当场比赛；

- 在竞赛过程中，参赛选手若有不服从裁判、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格。

情况说明及处罚：